Manual del control Remoto

Primero la lámpara debe colocarse con el panel solar, dirigido hacia el sol, para que la batería cargue un poco y así el control pueda funcionar.

El control tiene 6 formas de escoger el brillo de la lámpara.  La luz que viene configurada por defecto es de un 85% de brillo.

Si desea modificar ésta configuración por defecto favor realice los siguientes pasos desde el control:

Manipulación del control remoto:

Brillo Fuerte: Oprima el botón con el símbolo  .

- Si parpadea 3 veces significa un brillo del 100% y trabaja entre 8 y 10 horas.

- Si parpadea 2 veces significa un brillo del 85% y trabaja entre 11 y 13 horas.

- Si parpadea 1 veces significa un brillo del 70% y trabaja entre 13 y 15 horas.

Brillo Degradado: Oprima el botón con el símbolo  .

- Si parpadea 3 veces significa un brillo del 50% y trabaja entre 24 horas.

- Si parpadea 2 veces significa un brillo del 35% y trabaja entre 36 horas.

- Si parpadea 1 veces significa un brillo del 20% y trabaja entre 48 horas.

Hay 5 patrones de trabajo que pueden ser configuradas desde el control remoto:

Patron1: Sensor de Radar. Oprima el botón Induction para configurar 12 horas de encendido.  Si la gente camina cerca, iluminará al 100%.  Si la gente se aleja de la luz, bajara el brillo al 30%.

Patron2: Siempre luz a 12 horas. Oprima el botón Always para configurar siempre el trabajo de 12 horas de encendido de la lámpara que complementa con los siguientes acciones:

- Las primeras 2 horas el brillo estará al 100%.

- Luego pasará de 2 a 4 horas con  el brillo al 80%.

- Después pasará de 4 a 7 horas con  el brillo al 50%.

- Y finalmente de 7 a 12 horas con  el brillo al 20%.

3 Horas. Oprima el botón Always y luego el oprima el botón 3H para configurar 3 horas de encendido.

5 Horas. Oprima el botón Always y luego el oprima el botón 5H para configurar 3 horas de encendido.

8 Horas. Oprima el botón Always y luego el oprima el botón 8H para configurar 8 horas de encendido.

.

Patron3: 3 Horas al 100% y el resto en induction. Oprima el botón Induction y luego el oprima el botón 3H o  5H o 8H para para mantener las luces siempre en 3H o 5 H o 8 H.   Después de finalizar el tiempo de 3/5/8 horas, pasará al modo de inducción.  Esto es que después de las 3/5/8 horas, si la gente se acerca,  el brillo de la lámpara subirá al 100% y si se alejan bajará al 30% de la luz.